| IPv4 Commands | IPv6 Commands |
| --- | --- |
| R(config)# interface G0/0 R(config-if)# IP Address 192.168.1.1 255.255.255.0 R(config-if)# no shutdown | R(config)# ipv6 unicast-routing R(config)# int G0/0 R(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64 R(config-if)# ipv6 address fe80::1:1 link-local R(config-if)# no shutdown |

Configuration of Interfaces of IPv4 AND IPv6: Follow these commands.

Create Vlan1 on this switch with :

Switch(Config)# interface vlan1

Switch(Config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Switch(Config-if)# no shutdown

Switch(Config-if)# exit

Note: G0/0 could be change according to the ports which have been used when connect between devices.

To show Interfaces IPv4 on the router 0R Switch:

R> enable

R# show ip interface brief

To show Interfaces IPv6 on the router 0R Switch:

R> enable

R# show ipv6 interface brief